KORAD 이기종 통합관제시스템 요구사항 정리본

1. 사업 개요

KORAD 경주 중저준위 방사성폐기물 처분시설에 이기종 로봇과 통합관제시스템을 도입하여 방사성폐기물 처리와 시설 감시 업무를 자동화하는 사업입니다.

주요 자동화 대상은 다음과 같습니다.

- 방사성폐기물 드럼 이송

- 팰릿 단위 운반

- 드럼 선별 및 처분용기 장입

- 시설 내·외부 감시와 순찰

- 침입·화재·낙상·환경 이상 감지

- 다기종 로봇 임무 실행과 상태 모니터링

- 로봇 운행 및 작업 데이터 기록

사업의 주요 목적은 다음과 같습니다.

- 근로자의 방사선 구역 체류시간 및 피폭 저감

- 중량물 취급과 반복작업 자동화

- 수작업 과정의 인적 오류 감소

- 폐기물 처리 효율 향상

- 데이터 기반 상시 감시체계 구축

- 국가 보안시설에 적합한 무인 감시체계 확보

기존에는 근로자가 지게차·크레인을 직접 조작하거나 시설을 정기적으로 순찰했습니다. 도입 이후에는 관제실에서 원격으로 로봇을 모니터링하고, 이상 상황이 발생했을 때 현장 지원 인력이 출동하는 운영 구조로 전환됩니다.

2. 실증 장소

실증 장소는 한국원자력환경공단 중저준위사업본부 지상지원시설입니다.

- 위치: 경상북도 경주시 문무대왕면 동해안로 1249

- 시설 역할: 방사성폐기물을 인수·검사한 후 처분시설로 이동하기 전까지 보관

- 실증 구역:

  - 폐기물 저장·보관 장소

  - 처분용기 장입 구역

  - 시설 외곽 경계

  - 보행로 및 일반 차도

  - 건물과 시설물 주변

3. 로봇 구성

사업에는 총 6종 7대의 로봇이 도입됩니다.

| 로봇 | 수량 | 주요 역할 | 주요 운용 구역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무인지게차 | 1대 | 폐기물 팰릿 상차 및 이송 | 실내 저장소 |
| 저상형 AMR | 2대 | 팰릿 단위 폐기물 연속 운반 | 저장소–처분용기 구간 |
| 산업용 로봇 | 1대 | 팰릿 위 드럼을 처분용기에 정밀 장입 | 처분용기 앞 |
| 편심 자율주행 로봇 | 1대 | 외벽 균열, 유해가스 및 환경 이상 감시 | 건물·시설물 인근 중간 험지 |
| 4족 보행 로봇 | 1대 | 침입 흔적과 시설 파손 감시 | 외곽 경계·복합 험지 |
| 실외 자율주행 로봇 | 1대 | 화재, 대기오염, 낙상·쓰러짐 감지 | 보행로·일반 차도 |

외부 감시구역은 로봇 특성에 따라 세 구역으로 분리합니다.

- 외곽 경계와 복합 험지: 4족 보행 로봇

- 건물과 외곽 사이의 일반 도로: 실외 자율주행 로봇

- 건물·시설물 인근의 중간 험지: 편심 자율주행 로봇

4. 주요 업무 시나리오

4.1 폐기물 이송·장입

기본 업무 흐름은 다음과 같습니다.

- 무인지게차가 정해진 위치의 폐기물 팰릿을 들어 AMR에 상차

- AMR 1호기가 팰릿을 처분용기 앞으로 운반

- 산업용 로봇이 팰릿 위 드럼을 하나씩 처분용기에 장입

- AMR 2호기는 다음 팰릿을 받은 후 대기

- AMR 1호기가 빈 팰릿을 반출

- AMR 2호기가 처분용기 앞으로 이동

- AMR 1호기는 다시 팰릿 적재 위치로 이동

- 두 AMR이 교대로 운반하고 산업용 로봇이 장입 작업을 반복

관제시스템은 로봇별 개별 임무뿐 아니라 다수 로봇의 작업 순서와 조건을 함께 관리해야 합니다.

문서에서 확인되는 주요 관리 요소:

- 참여 로봇

- 로봇별 Activity

- Task 시작 조건

- Task 대기 조건

- 세부 Task 우선순위

- 로봇별 실행 상태

- 마지막 Activity까지 정상 실행되었는지 여부

4.2 외부 안전감시·순찰

세 종류의 감시 로봇이 담당 영역을 분할하여 동시에 임무를 수행합니다.

감시 대상:

- 외부 침입 흔적

- 시설물 파손·훼손

- 건물 외벽 균열

- 유해가스와 대기오염

- 화재

- 낙상자·쓰러짐

- 시설 주변의 기타 안전 이상

이상 상황이 발생하면 통합관제솔루션의 관리자 또는 운영자에게 알림이 발생하며, 관제 운용원은 관제 화면과 로봇 탑재 카메라를 통해 상황을 원격 확인합니다.

5. 표준 운영 절차

문서에 제시된 관제실 운영 절차는 다음과 같습니다.

- 관제 운용원이 시스템에 로그인

- 전체 로봇의 자가진단 및 배터리 잔량 점검

- 정상 로봇을 운용 대기 상태로 전환

- 사전에 설정된 스케줄에 따라 임무 자동 실행

- 관제 화면에서 전체 로봇의 운행 상태 상시 모니터링

- 경보 발생 시 관제 화면과 로봇 탑재 카메라로 1차 원격 확인

- 필요한 경우 현장 지원 인력이 출동하여 2차 조치

- 운영 인력 교대 시 관제 매뉴얼에 따라 인수인계

6. 비상 대응 및 안전 요구사항

문서에서 확인되는 비상상황 유형:

- 통신 두절

- 로봇 고장

- 정전

- 기타 시스템 비상상황

필요 기능과 운영 절차:

- 모든 로봇에 물리적 E-Stop 장착

- 시스템에서 원격 비상정지 명령

- 비상 시 전체 로봇에 Safe Stop 일괄 전송

- 관제 운용원에게 관제실 경보음 통보

- KORAD 안전 담당자에게 SMS 통보

- 카메라를 통한 1차 원격 확인

- 현장 지원 인력의 2차 현장 조치

- 관제시스템 장애 시 기존 수작업 체계로 전환하는 Fallback 절차

7. 통신 및 시스템 운영 환경

로봇 통신에는 전용 Private LTE를 사용합니다.

주요 특성:

- 통신사 망에 의존하지 않는 독립 무선망

- 외부망과 분리된 자체 폐쇄망

- 국가재난안전망과 연계

- 외부 해킹 및 데이터 유출 위험 차단

- 현장 기지국과 보안 장비 직접 관리

- 장애 발생 시 즉각적인 유지보수

- 방사선관리구역 콘크리트 건물 내부의 통신 음영지역 최소화

- 다기종 로봇 운영을 위한 연속적인 통신 환경